# Guide utilisateur métier — Solution IA MECHA

Public : Responsable maintenance, chef d’atelier, technicien terrain Version : 1.0 — Prototype

## 1. Ce que fait la solution

La solution surveille en continu les machines de production et signale avant qu’une panne survienne les situations anormales. Elle fournit :

- Un score de risque par machine (0 à 100)

- Une alerte quand le seuil critique est franchi

- Une estimation du temps restant avant intervention nécessaire

- Un tableau de bord temps réel accessible depuis navigateur

## 2. Ce qu’elle ne fait pas

- Elle ne remplace pas l’expertise terrain : c’est un outil d’aide à la décision

- Elle ne diagnostique pas la cause précise de la panne, elle signale le risque

- Elle ne pilote pas les machines : aucune action automatique n’est déclenchée

- Elle ne suit pas les opérateurs individuellement

## 3. Comment l’utiliser au quotidien

### 3.1 Consultation du dashboard (Grafana)

- Se connecter à http://mecha-ia.local:3000

- Sélectionner son site et sa ligne

- Consulter la carte des machines : vert (OK), orange (à surveiller), rouge (intervention recommandée)

### 3.2 Réception d’une alerte

- Notification par mail + affichage dans le dashboard

- Contenu : machine concernée, RUL estimé, niveau (urgent/critique), capteur principal (celui qui explique le plus la dégradation), historique 24h

- Action attendue : alerte “critique” → intervention dans les 4h ; alerte “urgent” → à planifier

Le “capteur principal” indique quel capteur présente la valeur la plus anormale par rapport au comportement habituel de la machine — c’est le premier endroit à inspecter. Exemple : capteur_principal = vibration_axe_x signifie que la vibration mesurée s’écarte le plus de la normale, davantage que la température ou la pression.

### 3.3 Retour terrain (important pour améliorer la solution)

Après chaque alerte, saisir dans le dashboard : - Alerte pertinente ? (oui/non) - Cause identifiée (menu déroulant) - Action réalisée

Ces retours permettent au modèle de s’améliorer dans le temps.

## 4. Comment interpréter les résultats

La solution ne calcule pas un score arbitraire : elle prédit un RUL (temps restant estimé avant intervention nécessaire, en heures) et un niveau de risque. Deux niveaux d’alerte en découlent :

| RUL prédit | Niveau d’alerte | Signification | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| > 50h | — (normal) | Fonctionnement normal | Aucune |
| 15h – 50h | — (à surveiller) | Dérive possible | Contrôle visuel prochain tour |
| 5h – 15h | 🟠 urgent | Anomalie probable, pas immédiate | Planifier l’intervention |
| ≤ 4h | 🔴 critique | Intervention nécessaire avant fin de poste | Intervention dans les 4h |

Pourquoi 4h précisément : ça correspond à la durée d’un poste de travail en atelier — une alerte “critique” signifie concrètement “à traiter avant la fin de votre poste actuel”, pas “dans les jours qui viennent”.

Important : le RUL prédit est une estimation, pas une certitude. Sur le jeu de test, le modèle se trompe en moyenne de ~19h (MAE). Une alerte “critique” à RUL=2h peut en réalité correspondre à une machine qui tiendra encore plusieurs heures — c’est pourquoi l’inspection humaine reste la décision finale.

## 5. Limites et conditions d’usage

- Machines couvertes : uniquement les centres d’usinage équipés IoT (à date : 15 machines sur site pilote)

- Historique nécessaire : le modèle a besoin de 30 jours de données stables pour une nouvelle machine

- Fiabilité dégradée si un capteur est HS : un bandeau d’avertissement s’affiche

- Pas d’usage en mode dégradé réseau : les alertes peuvent être retardées

## 6. Qui contacter ?

| Problème | Contact |
| --- | --- |
| Dashboard inaccessible | DSI — support niveau 1 |
| Alerte suspecte / faux positif récurrent | Data scientist référent |
| Capteur en panne | Maintenance instrumentation |
| Demande d’évolution | Chef de projet IA |

## 7. FAQ

Q : Dois-je regarder le dashboard en permanence ? Non. Les alertes vous parviennent par mail. Un point de synthèse en début de poste suffit.

Q : Que faire si je ne suis pas d’accord avec une alerte ? Marquer « alerte non pertinente » avec commentaire. Le modèle s’ajustera.

Q : Mes données personnelles sont-elles collectées ? Non. La solution ne trace que les machines, pas les opérateurs.

Q : Que se passe-t-il si l’IA se trompe ? La décision finale reste humaine. L’IA est un outil d’aide, pas un décideur.