# Documentation — Dataset & Pipeline ML MECHA

## 1. Origine des données

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Dataset source | NASA CMAPSS FD001 (jet engine degradation simulation) |
| Lien | https://www.kaggle.com/datasets/behrad3d/nasa-cmaps |
| Type | Public, run-to-failure (séquences de dégradation jusqu’à panne) |
| Adaptation | Renommage vocabulaire métier MECHA + calcul de labels dérivés |
| Repli si absent | Génération synthétique (structure identique : dégradation progressive par cycle, bruit capteur) — utilisée automatiquement par le notebook si raw/train_FD001.txt n’est pas fourni |

Pourquoi CMAPSS ? C’est le seul type de dataset public permettant de couvrir à la fois la classification (état machine) et la prédiction de RUL, car il contient des séquences complètes jusqu’à la panne — contrairement aux datasets “snapshot” (ex. AI4I 2020) qui ne permettent que la classification.

## 2. Dictionnaire de données

### Fichier mecha_dataset_raw.csv (brut, avant nettoyage)

| Colonne | Type | Origine | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| machine_id | int | CMAPSS unit_id | Identifiant numérique brut de la machine |
| cycle_number | int | CMAPSS cycle | Compteur de cycles d’usage |
| op_setting_1..3 | float | CMAPSS | Réglages opérationnels (conservés tels quels) |
| sensor_1..21 | float | CMAPSS | Mesures capteurs brutes, non renommées |

### Fichier mecha_dataset.csv (nettoyé, adapté)

| Colonne | Type | Unité (approximative) | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| machine_id | string | — | Format MECHA-USI-XXX |
| timestamp | datetime | — | Simulé : 1 cycle = 1 heure (hypothèse) |
| cycle_number | int | cycles | Compteur d’usage depuis mise en service |
| temperature_moteur | float | °C | Renommé depuis sensor_2 |
| temperature_lubrifiant | float | °C | Renommé depuis sensor_3 |
| temperature_carter | float | °C | Renommé depuis sensor_4 |
| pression_hydraulique | float | bar | Renommé depuis sensor_7 |
| vitesse_broche | float | tr/min | Renommé depuis sensor_9 |
| vibration_axe_x | float | mm/s | Renommé depuis sensor_11 |
| vibration_axe_y | float | mm/s | Renommé depuis sensor_12 |
| debit_refroidissement | float | L/min | Renommé depuis sensor_14 |
| humidite_ambiante | float | % | Renommé depuis sensor_15 |
| indice_usure_outil | float | indice (0-100) | Renommé depuis sensor_21 |
| RUL | int | cycles restants | Calculé : cycle_max(machine) - cycle_number |
| risk_level | catégoriel | normal / a_surveiller / a_risque | Calculé par seuillage du RUL |

### Fichier predictions.csv (sortie modèle)

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| machine_id | string | Identifiant machine |
| timestamp | datetime | Horodatage |
| cycle_number | int | Cycle |
| rul_predit | int | RUL estimé par le modèle de régression |
| risk_level_predit | catégoriel | Classe prédite par le modèle de classification |
| risk_level_reel | catégoriel | Classe réelle (pour évaluation) |

## 3. Hypothèses de simulation

| Hypothèse | Justification |
| --- | --- |
| 1 cycle CMAPSS = 1 heure de fonctionnement | Convention arbitraire pour obtenir un timestamp exploitable ; à ajuster si données réelles disponibles |
| Unités des capteurs (°C, bar, mm/s…) | Approximations pédagogiques — CMAPSS ne fournit pas d’unité physique réelle |
| Seuils risk_level : RUL > 50 → normal, 15-50 → à surveiller, < 15 → à risque | Seuils métier définis pour ce prototype, à valider avec retours terrain réels (cf. compte-rendu entretien client) |
| Génération synthétique de repli | Dégradation non linéaire (cycle^1.5) + bruit gaussien par capteur, calibrée pour reproduire un pattern de dégradation crédible |

## 4. Limites connues

- Origine aéronautique du dataset : CMAPSS simule des moteurs d’avion, pas des centres d’usinage — l’analogie est une approximation méthodologique assumée, pas une garantie de représentativité physique

- Un seul type de machine simulé : pas de variabilité inter-sites (5 usines MECHA) dans le dataset actuel

- Volume : ~9 200 lignes / 50 machines (repli synthétique) — volume pédagogique, pas un volume industriel réel

- Pas de données réelles opérateur/RH : conforme à la contrainte RGPD du cahier des charges (aucune donnée personnelle)

- Seuils de classification arbitraires : nécessitent validation métier avant tout usage réel

## 5. Pipeline ML — résumé

| Étape | Méthode | Fichier |
| --- | --- | --- |
| 1. Chargement | CMAPSS réel ou génération de repli | Cellules 1-2 |
| 2. Traitement valeurs aberrantes | Bornes physiques + winsorisation IQR par machine (k=3) | Cellule 3 |
| 3. Calcul RUL | cycle_max - cycle_number par machine | Cellule 4 |
| 4. Adaptation vocabulaire | Renommage colonnes | Cellule 4 |
| 5. Label classification | Seuillage RUL → risk_level | Cellule 4 |
| 6. Split train/test | Par machine_id (évite fuite de données) | Cellule 5 |
| 7. Modèle classification | 6 modèles comparés (dont XGBoost) | Cellule 6 |
| 8. Modèle régression | 5 modèles comparés (dont XGBoost) | Cellule 7 |
| 9. Export résultats | predictions.csv (format prêt PostgreSQL) | Cellule 11 |

### Traitement des valeurs aberrantes — détail

Deux règles appliquées, dans cet ordre :

- Bornes physiques absolues : toute valeur capteur négative est supprimée (impossible physiquement, ex. température ou vibration négative)

- Winsorisation IQR par machine (k=3, seuil large) : les valeurs hors [Q1 - 3×IQR, Q3 + 3×IQR] sont écrêtées vers la borne, calculées machine par machine — pas globalement

Pourquoi par machine et pas globalement : une vibration élevée en toute fin de vie d’une machine est un signal normal (dégradation), pas une anomalie. La calculer par machine évite de supprimer le signal qu’on cherche justement à prédire.

Pourquoi winsorisation (écrêtage) et pas suppression de ligne : supprimer une ligne casserait la continuité temporelle utilisée pour le calcul du RUL. L’écrêtage neutralise l’erreur de mesure tout en gardant la trajectoire complète.

### Alerte capteur défaillant

Distinction fondamentale :

| Type d’alerte | Cause | Équipe concernée |
| --- | --- | --- |
| risk_level = a_risque | Dégradation mécanique réelle de la machine | Maintenance mécanique |
| Alerte capteur | Dysfonctionnement instrumental (câble, calibration, interférence) | Instrumentation / DSI |

Règle : si un même capteur, sur une même machine, produit 3 valeurs aberrantes ou plus (détectées par la winsorisation), une alerte capteur est levée — indépendamment du niveau de risque de la machine.

Table PostgreSQL dédiée : {site}.alertes_capteur (colonnes : machine_id, capteur, nb_aberrations, premier_cycle, dernier_cycle). Endpoint API : GET/POST /alertes-capteurs/{site}.

Export notebook : outputs/alertes_capteurs.csv.

## 6. Résultats obtenus (dataset de repli synthétique)

| Modèle | Métrique | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Classification (risk_level) | Accuracy | 0.85 |
| Classification | F1-score classe a_risque | 0.68 |
| Régression (RUL) | MAE | 18.9 cycles |
| Régression (RUL) | R² | 0.839 |

Interprétation : la classe a_risque (la plus critique métier) a un rappel de 0.68 — un tiers des situations à risque ne sont pas détectées. C’est une limite à corriger avant tout déploiement réel (ex. rééquilibrage des classes plus poussé, seuils de décision ajustés, features supplémentaires).

## 7. Reproductibilité

pip install pandas numpy scikit-learn matplotlib jupyter nbconvert --break-system-packages
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace mecha_maintenance_predictive.ipynb

Sorties générées dans outputs/ : mecha_dataset_raw.csv, mecha_dataset.csv, predictions.csv.